Министерство образования Российской Федерации

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

им. Н.Э. БАУМАНА

Домашнее задание №2:

Магнитостатика

Группа МТ1-31

Вариант №17

Москва,2021г

Условие:

По коаксиальному кабелю, радиусы внешнего и внутреннего проводника которого равны R0 и R соответственно, протекает ток I. Пространство между проводниками заполнено магнетиком, магнитная проницаемость которого меняется по закону μ = f(r).

Построить графически распределения модулей векторов индукции B и напряжённости H магнитного поля, а также вектора намагниченности J в зависимости от r в интервале от R до R0. Определить поверхностную плотность токов намагничивания на внутренней и внешней поверхностях магнетика и распределение объёмной плотности токов намагничивания i'об(r). Определить индуктивность единицы длины кабеля.

Функция μ= f(r) имеет вид: μ= Rn+rn2Rn

Значения параметров n = 2 и R0/R = 3/2.

Решение:

- С учётом заданного соотношения R0/R = 3/2 и n=2 получим μr):

μ= Rn+rn2Rn = R2+r22R2    	 (0)

- По т. о циркуляции вектора H:

LHdl=I

Где l длина окружности.

Тогда H*2πr=I

H= I2πr  		(1)  R< r <R0

- Вектор индукции B связан с вектором напряжённости H по формуле:

B= μμ0H

где μ – магнитная постоянная, μ0 - магнитная проницаемость

Подставим (0) и (1)  =>

B = R2+r22R2μ0I2πr = Iμ0(R2+r2)4πR2r          (2) R< r <R0

- Вектор намагниченности находится по формуле:

J=(μ-1)H

Найдём μ-1= R2+r22R2-1= r2-R22R2

Тогда J=  r2-R22R2I2πr= I(r2-R2)4πR2r          (3)      R< r <R0

- Найдём объёмную плотность тока:

iоб'=j'= rotJ

Для цилиндрических координат:

rotJ= 1h1h2h3h1e1h2e2h3e3∂∂x1∂∂x2∂∂x3h1Ax1h2Ax2h3Ax3

x1=r            h1=1    	   e1=er

x2=            h2=r          e2=e

x3=z       	   h3=1         e3=ez

rotJ = 1r(∂Jz∂  - ∂(rJφ)∂ )er +  (∂Jr∂z  - ∂Jz∂r )eφ+  1r(∂(rJφ)∂r  - ∂Jr∂ )ez

В данной задаче Jr= Jz=0, а так же ∂Jφ∂z  = 0

Тогда  (rotJ)= 1r ∂(rJφ)∂r

Подставим (3):

(rotJ) = 1r ∂∂r  (I(r2-R2)4πR2)= I2πR2j= j'= iоб'

iоб' = I2πR2   		(4)

- Для определения линейной плотности тока воспользуемся теоремой о циркуляции вектора намагниченности J:

L(J, dl) = I'

Применим теорему о циркуляции вектора J к бесконечно малому контуру ABCD, расположенному в плоскости, перпендикулярной оси Oz.

AD = BC << AB, CD

Обозначим цифрами: 1 – вакуум, 2 - среда

BC(J, dl) = DA(J, dl) = 0, т.к. векторы  J и dl ортогональны в каждой точке отрезков BC и DA контура.

В вакууме J1=0, т.к. μ-1 = 0

В среде J2= I(r2-R2)4πR2r

В рассматриваемом приближении циркуляции вектора намагниченности J по бесконечно малому контуру ABCD будет равна   ABCD(J, dl) = J1-J2l

Iпов' = 0liпов,υdl = 0l(i'пов)υ = (i'пов)υl

Тогда i'пов= J1-J2

i'пвнутр = J1-J2=0

i'пвнеш = J1-J2=0-I((3R/2)2-R2)4πR2(3R/2) =- 5I24πR 		(5)

- Индуктивность единицы длины кабеля:

L= ФI

Ф = R32RBds

Для единичной длины:

Ф= R32RBdr= R32RIμ0(R2+r2)4πR2rdr = =Iμ04πR2 R32R(R2r+r)dr = Iμ04πR2 R32RR2rdr + +Iμ04πR2R32Rrdr = Iμ04π ln32 + 5Iμ032π = Iμ032π (8ln32+ 5)

Ф=Iμ032π (8ln32+ 5)    (6)

Тогда L= ФI =μ032π (8ln32+ 5)(7)

- Проверка:

I’ = 02πR0i'dl + si'об = -5I24πR 2π3R2+ R32RI2πR22πrdr= -5I8+ I2R29R2/4-R2= -5I8+5I8=0 => расчёты верны.

- Определим:

H(R) = I2πR              H(32R)= I3πR               H(r)H(R)= Rr

B(R) = Iμ02πR              B(32R)= 13Iμ024πR 	               B(r)B(R) = R2+r22rR

J(R) = 0                  J(32R)= 5I24πR

- Используя п.9 построим графики: